#### OUVRAGES COURANTS

| OBJECTIFS | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEURS | ##### MAILLES |
| --- | --- | --- | --- |
| Détermination des conditions hydrogéologiques du site | - Enquête bibliographique (géologie et hydrogéologie) et de terrain (inventaire et observations des sources et des puits). - Sondages géotechniques classiques carottés (éventuellement E.I.) et destructifs avec enregistrements de paramètres. - Piézomètres avec suivi échelonné dans le temps : piézomètres ouverts si nappe phréatique en terrain granulaire et capteurs de pression interstitielle en terrains peu perméables. | - - Sondages profonds pour rechercher les limites du (ou des) aquifères et sondages courts limités à 5 mètres dans l'aquifère. - Descendus au substratum ou arrêtés à 5 mètres au dessous du point le plus bas de l'ouvrage, si le point est dans la nappe. | - 2. - deux sondages profonds - 1 E.I. par couche différente - fonction de l'importance de l'ouvrage 3. - 1 piézomètre au minimum - si recherche gradient 5 piézomètres (3+2) sur deux alignements perpendiculaires |
| Détermination des caractéristiques hydrologiques de l'aquifère | 4. Essais LEFRANC Essai de pompage | - Sur toute la hauteur des forages Puits si possible parfait ou descendu de 8 mètres au dessous du point le plus bas de l'ouvrage situé dans la nappe. | 4. - tous les deux mètres sur deux ou trois forages (piézomètres) - piézomètres satellites conformes à la norme NFP 94-130 |
| Détermination des caractéristiques nécessaires pour l'étude des risques collatéraux (tassements, agressivité des eaux …) | - Essais géotechniques en laboratoire pour problèmes spécifiques - Analyse chimique de l'eau en laboratoire | - - | - 2 échantillons traités par couche - 2 échantillons |

GRANDS OUVRAGES

| OBJECTIFS | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEURS | ##### MAILLES |
| --- | --- | --- | --- |
| Détermination des conditions hydrogéologiques de la nappe Recherche de direction d'écoulement et de gradient | - Enquête bibliographique (géologie et hydrogéologie) et enquête de terrain (inventaire et observations des sources et des puits). - Sondages géotechniques classiques carottés avec E.I et destructifs avec enregistrement de paramètres. - Piézomètres avec suivi saisonnier : ouverts en terrain granulaire et capteurs de pression interstitielle en terrain peu perméable. - Essais de traçage Piézomètres | - - Sondages profonds pour rechercher les limites des aquifères et sondages plus courts limités à 10 mètres dans l'aquifère. - Descendus au substratum ou arrêtés à 10 mètres au dessous du point bas de l'ouvrage, si ce point est dans la nappe. - à voir cas par cas à voir cas par cas | - 2.- au moins trois forages profonds avec deux E.I. par couche différente - nombre de forages courts en fonction des dimensions de l'ouvrage 3. au moins trois piézomètres mais nombre en fonction des dimensions de l'ouvrage. 4. à voir cas par cas 3+2 piézomètres |
| Détermination des caractéristiques hydrologiques de l'aquifère | - Essais LEFRANC - Essai de pompage Essais au micro-moulinet dans les piézomètres satellites des puits | - Sur toute la hauteur immergée des forages - Puits si possible parfait ou descendu à 10 mètres au dessous du point le plus bas de l'ouvrage si ce point est dans la nappe. | 5. tous les deux mètres dans tous les forages prévus à cet effet en fonction des dimensions de l'ouvrage 6.- prévoir au moins 7 piézomètres satellites (4+3) sur deux directions radiales orthogonales - durée de l'essai éventuellement plus longue que celle de la norme |
| Détermination des caractéristiques nécessaires pour l'étude des risques collatéraux (tassements, agressivité des eaux …) | - Essais géotechniques en laboratoire pour problèmes spécifiques (tassements) - Analyse chimique des eaux | - - | - 3 échantillons traités par couche - 2 échantillons |

#### CADRE GENERAL D'UNE ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

| OBJECTIFS | NATURE | MOYENS |
| --- | --- | --- |
| Détermination des conditions hydrogéologiques du site - Caractéristiques hydrogéologiques générales de la nappe | - aspect géologique et hydrogéologique général du site : stratigraphie, structure, existence d'une nappe et premiers renseignements sur son alimentation et son gradient | - Enquête bibliographie et consultation d'archives - Enquête de terrain (inventaire et observations des sources et des puits |
| 2. Caractéristiques hydrogéologiques spécifiques de la nappe | Reconnaissance spécifique et précise de : - la stratification du site, - le (ou les) niveau de la (ou des) nappe, - la (ou les) charge hydraulique - le (ou les) gradient - la composition de l'eau | - sondages carottés (avec éventuellement E.I.*, si terrains compressibles), complétés pour sondages D.E.P.** - piézomètres avec suivi saisonnier et, si les terrains le permettent, piézocône - piézomètres ouverts ou C.P.I.*** avec suivi saisonnier - traceurs de préférence, sinon piézomètres et piézocône - prélèvement d'échantillons et analyses chimiques |
| 3. Caractéristiques spécifiques de l'aquifère | - identification des matériaux constitutifs de l'aquifère et/ou des terrains qui le limitent Détermination des : - coefficient de perméabilité k - transmissivité T - coefficient d'emmagasinement S | - essais de laboratoire granulométrie ou limites, + essais géotechniques adaptés au problème - essais LEFRANC - essais de pompage avec éventuellement micro-moulinet dans les piézomètres |

* E.I. : Echantillons Intacts		** D.E.P. : Destructifs avec enregistrement de paramètres

***C.P.I. : Capteurs de pression interstitielle