CFMS Séance technique du 24 avril 2002

Recommandations sur la consistance minimale des investigations géotechniques

Etat d’avancement par J. LE GUERNIC (SOGEO EXPERT), animateur de la Commision

### USG COMMISSION N°4

### MODULE N°1 – FONDATIONS SUPERFICIELLES & PROFONDES

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| La nature des investigations sera choisie de manière à obtenir : - Les paramètres de rupture des différentes formations rencon-trées. - Leurs paramètres de déformabilité. - D'autres paramètres dont le caractère ressortirait de l'en-quête documentaire et visuelle (gonflement, retrait, liquéfac-tion, agressivité, etc…). - Une bonne connaissance de la ZIG en particulier l'eau, les mitoyens et des cavités. | Toute étude des fondations devra faite appel : - à la reconnaissance directe du sous-sol : - géologie - fouilles à la pelle et/ou - sondage géologique carotté et/ou - forage destructif - à la détermination des carac-téristiques géotechniques in situ et laboratoire. | Fondations superficielles : 3 fois la largeur de la fondation avec un minimum de 5 m sous le niveau d'assise # Fondations profondes 7 fois la largeur de la fondation avec un minimum de 5 mètres sous la pointe des pieux ou des inclu-sions Semi-profondes : 3 fois la largeur de la fondation avec un minimum de 5 m sous le niveau d'assise ###### Radier et amélioration des sols | ## Bât. Bureaux et habitation (Sur-face au sol S > 50 m2). - Un point de reconnaissance tous les 250 m2 avec 1 minimum de 3 points  Distance maximale : 25 m ## Bâtiments industriels - 1 point de reconnaissance tous les 500 m2 avec un minimum de 3 points.  Distance maximale : 40 m ## Génie Civil Ouvrage d'une grande variété  Distance maximale : 15 m ## Lotissement 1/1.000 m2 |

- Les Règles de conception, de réalisation et de contrôle de ces ouvrages sont repris par les Normes….

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°2 – DALLAGES

- Définir géométrie

- Connaître : - surface S

- sollicitation 

- tolérance w

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| - Définir les conditions de réali-sation d'une plateforme desti-née à recevoir un dallage. - Sous une sollicitation connue étudier la déformabilité : - de surface - de profondeur - du support naturel | - Sondages superficiels - Identification routière GTR - Analyses physiochimiques - Pénétromètre - Pressiomètre - Oedomètre | - 2 mètres minimum par rapport au Sol Fini et/ou sol initial. - Sondages profonds jusqu'au toit de l'horizon peu compres-sible. | - 1 sondage pour 500 m2 avec un minimum de 3. - 1 sondage profond pour 2.500 m2 avec un minimum de 1. - Au-delà de 30 sondages, maille élargie avec un minimum de 1/5.000 m2. |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°3 – SOUTENEMENTS

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| - Déterminer la géologie du sous-sol et les conditions hydrogéologiques du site. - Définir la cohésion et l'angle de frottement - Connaître les coefficients de réaction K. - Déterminer les paramètres d'ancrage. | - Sondage carotté obligatoire à partir d'un soutènement de 5 m de hauteur, à l'exception de sols de type granulaire où les sondages pressiométriques seront privilégiés. et/ou - Pénétromètres. - Pressiomètres tous les mètres. - Laboratoire (CR – Trx -  etc…). - Piézomètres. - Phicomètre. | Pour les fondations : 3 fois la largeur de la semelle avec un minimum de 5 m sous le niveau de fondation retenu En arrière du mur : # Pour les ouvrages auto-stables : Jusqu'à la base de la fondation Pour parois ancrées : Au minimum jusqu'à la base prévisionnelle des ancrages (se reporter aux conditions de stabilité des grands glissements). Pour la stabilité au glissement : Voir le module "Stabilité des talus" Pour les piézomètres : Se reporter au module des Eaux. | - 1 profil de 3 sondages au mini-mum tous les 25 mètres linéaires. - 2 profils au minimum pour les ouvrages d'un linéaire supé-rieur ou égal à 15 m. |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°4 – EAUX SOUTERRAINES

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| - Déterminer les conditions hydrogéologiques d'un site : Piézométrie Perméabilité Agressivité | - Archives. - Piézomètres, capteur de pression interstitielle (CPI). - Mesures de K. - Relevés de terrains (puits). - Analyses chimiques. - Essais pompages. - Suivis saisonniers. | - 5 mètres dans l'aquifère. - 5 mètres par rapport au point bas du bâtiment. | - 1 piézomètre minimum. - 3 si recherche de gradient. |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°5A – TERRASSEMENTS/DEBLAI

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| - Mode d'extraction | - Etude géologique (structure). - Géophysique. - Laboratoire Rc #### E | - Hauteur terrassement. | - Fonction de la géologie. - 1/5.000 m2 au niveau TN. |
| - Stabilité talus. | ##### Cf MODULE N°6 |  |  |
| - Réemploi des matériaux | - Echantillons représentatifs (pelle mécanique – beneto). - Identification GTR. - Teneur en eau wn | - Cote fond de forme. | 1/2.500m2 1/2.500m2 1 pour 0,50 ml dans chaque sondage |
| - Portance plateforme. PFn | - Sondage (pour prélèvements remaniés représentatifs). - Identification GTR. | 2 m/PF 2 m/PF | - 1.000 m2 avec un minimum de 3. - 2 échantillons minimum par nature géologique par ha. |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°5B – TERRASSEMENTS/REMBLAI

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| - Condition de mise en œuvre (cf 5A3). - Stabilité (cf 6). - Tassement support. | - Sondage géologique. - Forages pressiométriques. - Essais scissométriques. - Essais de laboratoire. - GTR - Phicomètre. - Oedomètre. - Pénétromètre densitographe PDG. | - Jusqu'au toit de l'horizon non compressible. | 1/ 2.500 m2 |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°6 – STABILITE

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| #### 1- Pentes - géologie - eaux souterraines - caractéristiques c, ,  | - Enquête * ZIG (périmètre) * Topographie - Pressiomètre - Sondages + EI - Photo aérienne - Laboratoire - Phicométrie - Piézométrie | - 5 ml au-dessous des surfaces potentielles de glissement ou substratum rocheux | - 3 s/profil - 2 profils - 1 profil/20 ml |
| 2- Falaise | - ZIG - Analyse structurale - Photo (stéréo) - Sondages verticaux Horizontaux - Laboratoire Rc/Rt | - Bloc altération + 2 m - 5 ml minimum | - environnement - quinconce |
| 3- Cavités #### a) Stabilité interne #### b) Terrains souscavés | - ZIG - Topographie TN - Géométrie, des cavités - Carottage ciel - Carottage pilier - Labo Rc/Rt - WD estimatif - Géophysique - Caméra | - 5 ml sous anomalie | - 1/1.000 m2 - - minimum 1/2.500m2 |
| Cf Instructions des carrières |  |  |  |

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°7 – PLATEFORME

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| - Définition condition de réalisation PFn - Déformation des couches su-perficielles - Proposer Recommandations - Amélioration des sols | - Sondage superficiels - Sondages tarières - GTR - Physicochimique - Piézomètre | - 2 ml sous fondation de forme | - 1/50 ml - 1/500 m2 |

29 Novembre 2001